Uponor šildymo ir vėsinimo paviršiais sprendimai

| Uponor Smatrix Base Pulse laidinė patalpų temperatūros kontrolės sistema Smatrix Base Pulse kontrolės sistema susideda iš: Smatrix Base Pulse valdiklio X-245 (C, D), / praplėtimui naudojamas pavaldus modulis M-242 Smatrix Pulse komutacijos modulio R-208 (B) / ryšiui tarp Smatrix Pulse sistemos (iki 4-ių valdiklių), Smatrix Pulse programėlės ar Uponor debesies (Cloud) Smatrix Base termostatų: - T-143 elektroninis viešai patalpai; - T-144 elektorininis įleidžiamas su rėmeliu; - T-145 elektorinis valdomas ratuku; - T-146 skaitmeninis; - T-148 skaitmeninis programuojamas; - T-149 skaitmeninis Style 9mm; - ir T-141 temperatūros jutiklio 9mm; / T-148, T-149 ir T-141 su patalpos drėgmės matavimo funkcija (vėsinimo sprendimams rasos taško kontrolei); / T-143, T-146, T-148, T-149 su papildomo daviklio (grindų ar išnešamo) pajungimo funkcija. 24 V pavaros NC tipo komplektuojamos priklausomai nuo kolektorių tipo. |  |
| --- | --- |

Smatrix Base Pulse valdiklis X-245

Smatrix X-245 yra laidinės šildymo/vėsinimo sistemos valdiklis, kuriuo valdomos termopavaros ir kita šildymo/vėsinimo įranga palaikant abipusį radio ryšį tarp valdiklio ir termostatų.

Valdiklis yra 6 kanalų - tiek maksimaliai termostatų valdymui iki 8 NC tipo 24 V pavarų. Su pavaldžiu moduliu

Smatrix M-242 valdiklį galima išplėsti papildomai 6 kanalais - iki 12 kanalų viso (14 pavarų viso).

Valdiklis turi kabelį ir kištuką standartinei 230 V rozetei.

Elektrinius sujungimus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas naudodamasis pridedamomis sujungimo schemomis.

Smatrix X-245 valdiklio techniniai duomenys ir funkcijos:

- iki 6 patalpos termostatų ir 8 pavarų 24 V (su praplėtimu iki 12 termostatų ir 14 pavarų) komutavimui;

- šildymo/vėsinimo kontrolės funkcija;

- automatinio balansavimo funkcija;

- pavarų ir cirkuliacinio siurblio mankštinimo funkcijos;

- integruotos cirkuliacinio siurblio atjungimo ir katilo atjungimo relės;

- maitinimo įtampa 230 V / 50 Hz; didžiausios galios sąnaudos 45 W;

- maks. vienos 24 V pavaros srovė 0,2 A;

- saugumo klasė IP 20;

- CE ženklinimas;

- spalva balta.

Smatrix Pulse ryšio modulis R-208

Smatrix R-208 funkcijos, nustatymai ir techniniai duomenys:

- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix Puls programą;

- laikinas Wi-Fi prieigos taškas tiesioginei prieigai (jei nėra vietinio Wi-Fi);

- protingų namų sistemų integravimas („Amazon Alexa“, „Google“ namas, „IFTTT“);

- kelių namų kontrolė;

- trečiosios šalies prieiga nuotoliniam palaikymui (reikalingas vartotojo sutikimas);

- istorijos tendencijų analizė naudojant Uponor Smatrix Pulse programą;

- laikmačio programavimas;

- komforto parametrai;

- tiekimo diagnostika;

- maitinimas nuo valdiklio X-265 per RJ45 kabelį (2m);

- Interneto sąsaja: 10/100 Mbps (RJ45);

- Interneto protokolai Ethernet II;

- saugumo klasė IP 20;

- CE ženklinimas;

- spalva balta.

Smatrix Base patalpų termostatai

Termostatai montuojami kiekvienai atskirai patalpai 1,5-2,0 m aukštyje ant vidinių sienų, vietose kad jiems neturėtų tiesioginės įtakos saulės spinduliai, skersvėjai ir prietaisai, skleidžiantys šilumą. Termostatų negalima montuoti už užuolaidų ir baldų, ir vietose kur gali pakliūti drėgmė.

Laidinių Smatrix Base termostatų techniniai duomenys:

- jungiami prie valdiklio magistraliniu kabeliu A-145 (4x0,15mm) ( 2 matinimas, 2 signalas);

- jungiami nuo valdiklio atskirai arba nuoseklia grupe;

- temperatūros diapazonas 5-35 °C;

- CE ženklinimas.

Elektrinės pavaros

Pavaras rekomenduojama montuoti ant grįžtamo į šildymo sistemą srauto kolektoriaus. Jos atidaro arba uždaro šilumnešio cirkuliaciją atitinkamuose grindinio šildymo šaką.

Pavarų duomenys:

- maitinimo įtampa 24 V, galia 1-2 W, normaliai uždaryta, su padėties indikatoriumi;

- sriegis Vario M kolektoriams M30x1,5 mm VS, Vario Plus kolektoriams M30x1,5 mm IS;

- aplinkos temperatūra iki 60 °C;

- apsaugos klasė IP 54;

- CE ženklinimas.