Uponor šildymo ir vėsinimo paviršiais sprendimai

Smatrix Wave Pulse belaidė patalpų temperatūros kontrolės sistema susideda:

- Smatrix Wave Pulse valdiklis X-265 (praplėtimui naudojamas pavaldus modulis M-262)

Smatrix X-265 yra belaidis šildymo/vėsinimo sistemos valdiklis, kuriuo valdomos termopavaros ir kita šildymo/vėsinimo įranga palaikant abipusį radio ryšį tarp valdiklio ir termostatų.

Valdiklis veikia radio ryšio dažniu 868 MHz, komplektuojamas su antena A-265, integruotos cirkuliacinio siurblio atjungimo ir katilo atjungimo relės; pagrindinės funkcijos:

- šildymo/vėsinimo kontrolės funkcija;

- automatinio balansavimo funkcija;

- pavarų ir cirkuliacinio siurblio mankštinimo funkcijos.

Valdiklis yra 6 kanalų - tiek maksimaliai termostatų valdymui iki 8 NC tipo 24 V pavarų. Su pavaldžiu moduliu Smatrix M-262 valdiklį galima išplėsti papildomai 6 kanalais - viso iki 12 kanalų (viso 14 pavarų).

Valdiklis turi kabelį ir kištuką standartinei 230 V rozetei.

- Smatrix Pulse ryšio modulis R-208

Smatrix  R-208 skirtas ryšiui tarp Smatrix Pulse sistemos (iki 4-ių valdiklių), Smatrix Pulse programėlės ar Uponor Cloud. Maitinimas nuo valdiklio X-265 per RJ45 kabelį (2m), vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix Puls programą; laikinas Wi-Fi prieigos taškas tiesioginei prieigai (jei nėra vietinio Wi-Fi); pagrindinės funkcijos:

- protingų namų sistemų integravimas („Amazon Alexa“, „Google“ namas, „IFTTT“);

- kelių namų kontrolė;

- trečiosios šalies prieiga nuotoliniam palaikymui (reikalingas vartotojo sutikimas);

- istorijos tendencijų analizė naudojant Uponor Smatrix Pulse programą;

- laikmačio programavimas;

- komforto parametrai;

- tiekimo diagnostika.

- Smatrix Wave belaidžių patalpų termostatai

Termostatai montuojami kiekvienai atskirai patalpai 1,5-2,0 m aukštyje ant vidinių sienų, vietose kad jiems neturėtų tiesioginės įtakos saulės spinduliai, skersvėjai ir prietaisai, skleidžiantys šilumą.

Termostatų radio ryšio dažnis 868 MHz,  veikimo nuotolis iki 30 m; negalima montuoti už užuolaidų ir baldų, bei vietose kur gali pakliūti drėgmė.

Temperatūros diapazonas 5-35 °C; maitinimas nuo elementų 2xAA (1,5V) ir 1xCR032 (3V):

- T-163 elektroninis viešai patalpai (2xAAA);

- T-165 elektroninis valdomas ratuku (2xAAA);

- T-166 skaitmeninis (2xAAA);

- T-168 skaitmeninis programuojamas (2xAAA);

- T-169 skaitmeninis Style 9mm (1xCR032);

- ir T-161 temperatūros jutiklio 9mm (1xCR032);

/ T-168, T-169 ir T-161 su patalpos drėgmės matavimo funkcija (vėsinimo sprendimams rasos taško kontrolei);

/ T-163, T-166, T-168, T-169 su papildomo daviklio (grindų ar išnešamo) pajungimo funkcija.

- Elektrinės pavaros

Pavaras rekomenduojama montuoti ant grįžtamo į šildymo sistemą srauto kolektoriaus. Jos atidaro arba uždaro šilumnešio cirkuliaciją atitinkamose grindinio šildymo atšakose.

Pavarų maitinimo įtampa 24 V, galia 1-2 W, normaliai uždaryta (NC), su padėties indikatoriumi. Komplektuojamos priklausomai nuo kolektorių tipo sriegis Vario M kolektoriams M30x1,5 mm vidiniu sriegiu, Vario Plus kolektoriams M30x1,5 mm išoriniu sriegiu;

Elektrinius sujungimus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas naudodamasis pridedamomis sujungimo schemomis