Uponor šildymo ir vėsinimo paviršiais sprendimai

Uponor Vario S LS reguliuojami kolektoriai

Nerūdijančio plieno Vario S LS reguliuojami kolektoriai DN25 su balansiniais vožžtuvais 2-16 atšakų skirti pastatų šildymo paviršiais sistemoms. Vario S LS kolektoriai 1“ pajungimo laisva veržle ir euro profliu kontūrų jungtims yra komplektuojami su nuorinimo ir užpildymo ventiliais ir laikikliais (2 vnt.) su guminiais.

Vario S LS kolektoriai yra su spalvų kodavimu – su raudona žyma paduodamo ir mėlyna grįžtamo kolektoriaus. Vario S paduodamame kolektoriuje sumontuoti balansiniai ventiliai arba sauso tipo rotametrai (0-5 litr./min.), o grįžtamame kolektoriuje sumontuoti valdymo vožtuvai M30 išoriniu sriegiu skirti atitinkamai pavaroms vidiniu sriegiu M30.

Vario S kolektorių techniniai duomenys:

- maksimalus srautas per kolektorių 5 m3/h (12 atšakų), jungtis laisva veržle 1“;

- maksimalus slėgis darbinis 6 bar. (bandomasis 10 bar.), temperatūra iki 60ºC;

- atšakos balansinio vožtuvo  tipo iki 5 litrų/minutę, jo kvs 2,45 m3/h;

- atšakos valdymo vožtuvas su M30 išoriniu sriegiu, jo kvs yra 2,83 m3/h;

- atšakose ¾“ euroconus profilis, atstumas tarp šakų 50 mm, atstumas tarp kolektorių yra 215 mm.

/Užveržiamos euro jungtys plastikinių vamzdžių jungimui prie kolektorių turi atitikti LST EN ISO 228-1.